Заказ на работы

Исходные данные:

Площадь стен =180,88 – 29,54 (окна, двери) = 151,34 м2

Длина углов дома = 34,5 м.п.

Длина оконных и дверных проемов = 103,6 м.п.

Состав монтажных работ:

1) Демонтаж изоляционной ленты оконных стыков, замена на DuPont® FlexWrap NF

Видео правильного монтажа https://youtu.be/ycdgjUZf0H0

Фото объекта

https://www.dropbox.com/sh/2z70je3dt4r0j2b/AAAvvtmSSu0n5ZAq15_up8HYa?dl=0

2) Монтаж ветрозащитной мембраны поверх OSB;

3) Монтаж обрешетки;

4) Монтаж планкена (на скрытый крепеж «змейка»)

5) Отделка оконных и дверных проемов (см. фото )

6) Отделка углов дома (запил досок под 45о и скрепление их уголком)

Материалы предоставляются заказчиком

Tyvek Housewrap (в рул. 75 м2) Ветрозащита (Л)

Скобы для строительного степлера, 12 мм

Клейкая гофрированная лента DuPont® FlexWrap NF для заделки оконных стыков

Лента для герметизации перехлестов Tyvek® TYVEK ACRYLIC TAPE

Крашенная фасадная доска планкен

Брусок 20*50*3000 мм

Антисептик для бруска

Комплект Крепеж «Змейка»

Уголки 40*40*80 мм