Винты для заказа на заводе

Задача:

- Необходимо изготовить винты с ножкой, как у стандартных существующих комп-х винтов М3, но со шляпкой индивидуального изготовления с пятиконечной звездой (во избежании несанкционированного выкручивания). Кол-во винтов – 2500 шт. Для обмеров, выполняемых собственноручно заводом – изготовителем можем предоставить по запросу винты, используемые в настоящее время. Форма винта на виде сбоку – круглая в виде полусферы.

- Также надо изготовить биты (с пятиконечной звездой и внутренним выступом) под головку индивид. винтов.  Биты будут использоваться для вкруч/выкручивания в шуруповерте. Кол-во – 3шт.

- Марка стали по прочности для бит должна превосходить марку стали для винтов минимум в один раз для более долгой изностостойкости, желательно в 2 раза. Желательно изготовить винты и биты из металла с антиржавеющим покрытием (алюминиевое покрытие или другое, на усмотрение завода-изготовителя). В случае невозможности изготовления допускается изготовление из «черного металла».

Рис.1 Фото болта М3, который используется в настоящий момент для крепления крышки компьютера

Рис.2 Фото головки винта, который необходимо сделать для крепления крышки компьютера (5 – штырьковый в виде звезды и внутренним выступом по центру). Форма винта – круглая в виде полусферы.

Ориентировочные размеры: D ножки=3 мм, L ножки = 6 мм, высота шляпки полусферы =3 мм,

D шляпки = 6 мм.

Рис.3 Фото головки биты для отвертки, которую необходимо сделать для закручивания винта