Техническое задание на отделку квартиры под ключ

По периметру – шумоизоляция пола, проводка частично проведена, без сноса стен.

Коридор 8 м2

Потолок – вывод электрики под освещение (натяжной потолок - сторонняя организация); устройство потолка из гипсокартона 1500*2000 мм и установка на нем светильника (схема).

Стены – выравнивание и оклейка флезилиновыми обоями; установка розеток и выключателей(схема); установка нового электрощита; наращивание гипсокартонного короба 400*400 мм с сантехническим люком для датчиков давления и труб отопления.

Пол – стяжка; укладка керамогранита 201*502 мм (Россия); установка плинтуса (полиуретан или пластик).

Под вопросом - антрисоль из гипсокартона.

Ванная комната 4 м2

Потолок – выравнивание; вывод электрики под центральное освещение; покраска водоэмульсионной краской по периметру.

Стены – выравнивание; укладка плитки 200*200 мм (или 300*150 мм Россия);

Пол – (уже есть гидроизоляция) выравнивание пола (при необходимости); укладка плитки.

Устройство сантехнического короба для доступа к стояку и приборам учета (с люком).

Монтаж вентилятора (вытяжки) (принудительное включение от выключателя).

Прокладка сантехнических труб, монтаж полотенцесушителя, ванной, унитаза.

Установка розеток (схема).

Установка дверей с наличниками и врезка замков.

Комната 18 м2

Потолок – вывод электрики под центральное освещение (натяжной потолок - сторонняя организация).

Стены – выравнивание и оклейка флезилиновыми обоями; установка розеток, выключателей и телевизионной розетки (схема); вывод электрики под бра.

Пол – выравнивание; укладка ламината; установка плинтуса (полиуретан или пластик).

Возведение перегородки из гипсокартона (Д*Ш*Г 2000*2100*200 мм)

Кухня 11 м2

Потолок – вывод электрики под освещение (натяжной потолок - сторонняя организация).

Стены – выравнивание и оклейка флезилиновыми обоями; укладка фартука (плитка) 100*200 (Россия); установка розеток, выключателей и телевизионной розетки (схема); вывод электрики под освещение рабочей поверхности.

Пол – выравнивание; укладка керамогранита; установка плинтуса (полиуретан или пластик).