Жилая Комната  8, 16 кв.м. 1 дверь, одно окно.

330 cм х 245 см, H = 250 cм.

| Работы | Кол-во | Сть-ть | Примечания, вопросы. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Демонтаж напольного покрытия (ламинат) | 8,16 кв.м. |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Старое покрытие – также ламинат. |
| - Демонтаж плинтуса | 10,6 пог.м. |  |  |
| - Демонтаж дверной коробки | 1 шт. |  |  |
| - Демонтаж пластиковых оконных откосов | 4, 8 пог.м. |  |  |
| - Демонтаж пластикового подоконника | 1 шт. |  |  |
| - Штробление стены под э/кабель | 3 пог.м. (потолок, стена) |  |  |
| - Демонтаж люстры | 1 шт. |  |  |
| - Устройство одноуровневой прямолинейной ГКЛ конструкции с местами под точечные светильники | 3,15 пог.м. |  | 30 см х 30 см |
| - Прокладка э/кабеля в ГКЛ-конструкции с установкой точечных светильников | 4 шт. |  | Лампы – галоген. Трансформатор? |
| - Потолок – очистка штукатурки, проклейка стеклохолста, штукатурка, шпатлевка, грунтовка покраска. | 8,16 кв.м. |  |  |
| - ГКЛ-конструкция – шпатлевка, покраска | 0,9 кв.м |  |  |
| - Выравнивание стен под обои – штукатурка, шпатлевка, грунтовка. | 23,5 кв.м. |  |  |
| - Поклейка обоев | 23,5 кв.м. |  | Из них – 8,25 – фотообои (флизелин). 15,2 м – виниловые обои без состыковки рисунка. |
| - Укладка ламината по прямой | 8,16 кв.м. |  |  |
| - Установка плинтуса | 10,6 пог.м. |  |  |
| - Установка оконных откосов с уголком, установка подоконника (пластик) |  |  |  |
| - Устройство съемного экрана под батарею центрального отопления | 1 шт. |  | Без дверок, отдельно стоящая конструкция, несложные плотницкие работы. |
| - Перенос розетки на 1 м по стене. | 1 шт. |  |  |
| - Установка короба, навеска межкомнатной двери, доборы | 1 шт. |  |  |
| - Установка порожка | 1 шт |  |  |
| - Установка телевизионной розетки и кондиционера |  |  | Работы под вопросом. |