| Позиция |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель |  | Единица измерения |  |  | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Система П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приточный вентилятор | VRN 50-30/25.2D |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулятор оборотов |  |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздушный клапан (регулирующая заслонка) | CHR 500x300 |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Гибкая вставка | FH 500x300 |  | NED |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Электропривод клапана с возвратной пружиной |  |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздушный фильтр | FRP/DFP 500x300 |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Водяной нагреватель | WH 500x300 |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Блок управления |  |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Датчики |  |  | NED |  | Компл. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Шумоглушитель | NK 500x300/1000 |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Решетка наружная | АРН 1200х300 |  | Арктос |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Решетка вентиляционная | АДН 500х100 |  | Арктос |  | Шт. |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,7 мм | 1200х300 |  | Лиссант |  | м |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Заглушка δ=0,7 мм | 1200х300 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Врезка δ=0,7 мм | 500х300 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,7 мм | 500х300 |  | Лиссант |  | м |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  | Отвод 900 из оцинкованной стали δ=0,7 мм | 500х300 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Переход δ=0,7 мм | 500х300/700х200 L=200 мм тип 3 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,7 мм | 700х200 |  | Лиссант |  | м |  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | Переход δ=0,7 мм | 700х200/600х200 L=200 мм тип 4 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,7 мм | 600х200 |  | Лиссант |  | м |  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | Отвод 900 из оцинкованной стали δ=0,7 мм | 600х200 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Переход δ=0,7 мм | 600х200/500х200 L=200 мм тип 4 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,7 мм | 500х200 |  | Лиссант |  | м |  |  | 3.2 |  |  |
|  |  | Переход δ=0,7 мм | 500х200/400х200 L=200 мм тип 4 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,5 мм | 400х200 |  | Лиссант |  | м |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Переход δ=0,7 мм | 400х200/d160 L=200 мм тип 1 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Врезка δ=0,5 мм | d 160 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Адаптер под решетку из оцинкованной стали δ=0,5 мм | 500х100/h=250мм на воздуховоде d160 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Дроссельклапан δ=0,5 мм | d 160 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,5 мм | d 160 |  | Лиссант |  | м |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Отвод 900 из оцинкованной стали δ=0,5 мм | d 160 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Отвод 450 из оцинкованной стали δ=0,5 мм | d 160 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вытяжной вентилятор | VRN 50-30/22.2D |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулятор оборотов |  |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздушный клапан (регулирующая заслонка) | CHR 500x300 |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Гибкая вставка | FH 500x300 |  | NED |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Электропривод клапана с возвратной пружиной |  |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Шумоглушитель | NK 500x300/1000 |  | NED |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Решетка наружная | АРН 1200х300 |  | Арктос |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Решетка вентиляционная |  | АВС 4000х115 (2х щелевая) |  |  | Арктос |  | Шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,7 мм | 1200х300 |  | Лиссант |  | м |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Заглушка δ=0,7 мм | 1200х300 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Врезка δ=0,7 мм | 500х300 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Адаптер под решетку вентиляционную |  | 2000х115/h=250мм 2 врезкb d200 |  | Лиссант |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,7 мм | 500х300 |  | Лиссант |  | м |  |  | 3.2 |  |  |
|  |  | Отвод 900 из оцинкованной стали δ=0,7 мм | 500х300 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Переход δ=0,7 мм | 500х300/700х200 L=200 мм тип 2 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,7 мм | 700х200 |  | Лиссант |  | м |  |  | 7 |  |  |
|  |  | Отвод 900 из оцинкованной стали δ=0,7 мм | 700х200 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Врезка δ=0,5 мм | d 200 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,5 мм | d 200 |  | Лиссант |  | м |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Система В3,В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вытяжной вентилятор | KVR 125/1 |  | NED |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулятор оборотов |  |  | NED |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Воздушный клапан (регулирующая заслонка) | KCH 125 |  | NED |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Хомут | HTK 125 |  | NED |  | Шт. |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Электропривод клапана с возвратной пружиной |  |  | NED |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Шумоглушитель | KNK 125/9 |  | NED |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Воздуховод δ=0,5 мм (с учетом шахты) | d 125 |  | Лиссант |  | м |  |  | 25 |  |  |
|  |  | Отвод 900 из оцинкованной стали δ=0,5 мм | d 125 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Отвод 450 из оцинкованной стали δ=0,5 мм | d 125 |  | Лиссант |  | Шт. |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Диффузор вентиляционный | VЕ 125 |  | Арктос |  | Шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Гибкий воздуховод (шумоглушащий) | d 125 |  | SONODUCT |  | м |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щит электрический |  |  |  |  | Компл. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Утеплитель Пенофол 20 мм |  |  |  |  | м2 |  |  | 16 |  |  |
|  |  | Кабеля |  |  |  |  | Компл. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |  | Компл. |  |  | 1 |  |  |