Лестница на металлокаркасе

Пакет чертежей сваренного металлокаркаса , смотри в приложении.

Состав работ

и объемы по монтажу столбов и ступеней лестницы (Дуб-Сосна)

1.Установка столбов перилл балкона 2-го этажа , (столб Сосна:100х100х1200мм)   ……........................................................................................................................4 шт

(Столбы должны быть установлены соединением «в клык» и усилены уголком  на основание брус

150х 90 длина бруса 8 пог. м)

2.Установка подбалясенника между столбами (Сосна 25х70х8000 мм)…………. 8 пог.м

3.Монтаж металлических перил с металлическими балясинами высотой 1,1 м , длиной 2 м …..........................................................................................................................4 шт

4.Раскрой 1-й ступени нижнего марша лестницы из заготовки :Дуб цельноламельный   40х700х1300 размером: с выступом на 10-20 мм шире металлокаркаса ступени 1220х430 мм ..................................................................................................................1 шт

5.Изготовление трапецеидальных ступеней нижнего марша 40х190х360х890 из заготовок Дуб цельноламельный    :40 х325х1000     с прорезями под металическую балясину,5 прорезей на ступень)………………………………………………………………………………………….8 шт

(путем добавления -склеиванием клина 40х10х60х890-8 шт)

6.Раскрой и монтаж ступеней верхнего марша  40х290х1050 из заготовок Дуб:40х600х1100 с прорезями под металическую балясину (2 прорези на ступень).................................................... ...........................................................9 шт

7.Изготовление трапецеидной площадки  40х1600х110х1100х1000 из Дуб 40х300х1100 -……................................................................................................1 шт

8.Установка начальных столбов лестницы (столб Дуб:100х100х1200) на дубовые ступени соединение" в клык"и на клей ..…………………………………………………….........................................4 шт

9.Монтаж поручней: Сосна прямых 60х80 на металлические перила (лента металл 30 мм)...................................................................................................................8 пог.м

10.Изготовление угла поручня 90 градусов, путем нарезки из заготовки Сосна 60х80 ……................................................................................................................11 пог.м.

11. Изготовление угла поручня 180 градусов, путем нарезки из заготовки Сосна 60х80 ……….............................................................................................................3 шт

12.Изготовление поручня нижнего марша лестницы , путем нарезки и  набора по радиусу лестницы согласно рабочего чертежа из заготовки Сосна 60х80 с готовым  внутренним пазом:

33х 30 мм и монтаж на трубу металлических перил диаметром 30 мм  ……………………….........................................................................................5 пог. м

13.Изготовление  и монтаж подступенков лестницы размером 18х180х1000 из заготовок:

имитация бруса Сосна :18х190х3000  …………………………………………………………….....................................17 шт

14.Изотовление подступенка 1 ступени нижнего марша из вертикальных наборных плашек

длиной 2000 ,высотой 180 мм……………………………………………………………………........................1 шт

15.Изготовление тетивы лестницы из влагостойкой фанеры толщиной 10 мм………………................................................................................................8 пог.м

16.Изготовление и  монтаж подшивки низа каркаса лестницы фанерой 10 мм ………………..................................................................................................6 кв.м

17.Монтаж декоративных вкладышей в поручни и подбалясенник…………………………..........................................................24 пог.м

На объекте имеется торцовочный станок Метабо и «циркулярка».

Работы по шлифовке , тонированию, покраске и лакировки лестницы, а так же по сварке некоторых креплений  изделий, выполняются Заказчиком

Прошу прислать Ваши расценки на данные виды работ и общую стоимость , а так же Ваши планы по типу применяемого крепления столбов и типа клея необходимого для выполнения работ.

Объект находится в деревне Ваулино, Сергиево-Посадского района , МО.

К работам приступить необходимо 18 августа сего года

Предложения присылать по адресу : ravil-k@bk.ru