Этап №1_Ванная и Электричество_Описание работ.

Электричество и проводка

Сделать Эл.Щит

- для: Эл.Счетчик  + УЗО + пробки (автоматы) и т.п.

- в прихожей

- встроенный в стену слева от входной двери

- на уровне, чтобы удобно пользоваться (снимать показания, отключать и т.п.)

Эл.Счетчик

- заменить на современный

- спрятать в Эл.Щит

Подготовить то, что можно, к замене проводки во всей квартире,

чтобы в итоге получилась:

- Скрытая проводка:

  - или - там, где можно - над натяжными потолками

  - или в стенах

- Электричество + Заземление: во все помещения

- Телефон: во все комнаты + кухня

- ТВ антенна: во все комнаты + кухня

- Интернет: от модема (в прихожей) во все комнаты + кухня

- Интернет ТВ: от модема (в прихожей) во все комнаты + кухня

Заменить эл. проводку

- до ванной (временно)

- внутри ванной (начисто)

Составить схему, или сфотографировать (с «привязкой»):

- все линии прокладки кабелей,

- размещение распределительных коробок

- и других элементов.

Ванная комната.

Демонтировать (с сохранением) водонагреватель.

Демонтировать (без сохранения):

- лишний дверной блок (без двери) из тамбура в ванную

- напольное покрытие (плитка + паркет в тамбуре)

- настенные покрытия (мозаичная плитка + обои)

- потолочное покрытие (краска)

- всю сантехнику от стояков, в т.ч. ванну (чугунная), смеситель (настенный), раковину («Тюльпан»), полотенцесушитель (изгиб трубы)

- все электричество

Для всех поверхностей, для которых требуется по СНиПам, сделать:

- гидроизоляцию

- обработку антисептиком / антигрибковым составом

и отдельный акт о выполнении с приложением разрешения (допуска)

на проведение этих работ.

Полностью заменить:

- напольное покрытие на новое (керамическая плитка)

- настенное покрытие на новое (керамическая плитка)

- всю сантехнику от стояков

- все электричество

Сделать порожек или уклон пола в тамбуре (от затопления)

Подготовить (загрунтовать и т.п.) и покрасить потолок, чтобы в итоге смонтировать натяжной ПВХ.

Подготовить и покрасить трубы, которые не заменяются.

Внешние углы стен окантовать (ПВХ) белыми уголками.

Сделать короб (сантехнический шкаф)

- в правом углу

- чтобы спрятать все коммуникации, в т.ч.:

  - трубы

  - стояки

  - водосчетчики

  - подключение стиральной машины

- из водостойкого гипсокартона

- с  распашными или подъёмными дверцами для контроля труб и водосчетчиков

- (повернутой влево) буквой L

- вертикальная часть:

  - высота: до основного потолка

  - ширина и глубина: чтобы скрыть трубы в углу

- горизонтальная часть:

  - глубина: от стены до пъедестала раковины,

  - ширина: от экрана ванны до сантехнического шкафа у правой стены

  - высота: до ванны

- отделка: плиткой

Смонтировать запорные краны (отсекающие автоматы).

Смонтировать новый полотенцесушитель:

- U-образный

- подключение боковое левое к ГВС

- нержавейка

- бесшовный

- Кран Маевского

- гарантия

- хромированная поверхность

Смонтировать новую ванну:

- акриловая

- с каркасом

- с экраном

- герметизировать стыки

Смонтировать новую раковину:

- «Тюльпан»

Смонтировать новые смесители:

- на раковину: отдельный для умывальника

- на стену: отдельный для ванны с душевой стойкой + спрятать трубы в стену

Перемонтировать водосчетчики:

- спрятать в короб

- так, чтобы удобно снимать показания и заменить (когда потребуется)

Основное освещение

- Смонтировать настенный светильник над входом (там где сейчас)

- Подготовить все, что можно, к установке встроенных в натяжной потолок:

  - 4 светильника

  - в углах угловых квадратов 50 см * 50 см

Местное освещение:

- Смонтировать  в комплекте с зеркалом.

Смонтировать принудительную вентиляцию (с обратным клапаном).

Смонтировать Эл. Розетки

- встроенные

- двойные

- влагозащищенные

для:

- Местное освещение над зеркалом

- Стиральная машина

- Водонагреватель

- Тепловентилятор

- Фен

Смонтировать Выключатели

- встроенные

- снаружи или внутри на места, которые «пустые» (нельзя поставить мебель или т.п.)

для:

- Основное освещение (2-х клавишный)

- Вентиляция

Смонтировать мебель:

- зеркало

- навесные шкафчики (2 шт)

Смонтировать Водонагреватель (который есть)

Вспомогательные работы.

Закупить и доставить все необходимые для выполнения работ черновые материалы (средней ценовой категории), в т.ч. для замены:

- системы водоснабжения и канализации (трубы, запорные краны и т.п.) и

- электричества (кабели, автоматы и т.п.).

Помочь с закупкой (посоветовать, проконсультировать, проконтролировать качество):

- плитка

- ванна

- раковина

- смесители

- полотенцесушитель

- светильники

- вентилятор вытяжной

- розетки и выключатели

- мебель

- эл.счетчик

Обеспечить для нормального проживания хозяев в квартире во время ремонта:

- отсутствие в общественных помещениях (лестницы, лифт, лифтового холла и т.п.) каких-либо следов ремонта

- сохранность во всех других помещениях квартиры всего, что не указано в этом описании (полы, стены, оборудование и т.д.), в т.ч. укрытие напольного покрытия

- постоянную чистоту за пределами ванной комнаты (возможно, соорудить из толстой пленки на каркасе технологический тамбур из коридора).

- отсутствие каких-либо следов ремонта, не предусмотренных договором, по завершении работ (грязь, мусор, остатки материалов на поверхностях, мебели и т.п.).