Приложение № 1

к Договору №____________________________

- от «____» _____________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту в женском туалете (в осях А-Б, 9-11)  на 2 этаже, в коридоре (в осях А-В, 6-18), женском туалете (в осях А-Б, 13-15), мужском туалете (в осях А-Б, 13-15) на 3 этаже корпуса № 13

Ремонтные работы в женском туалете (в осях А-Б, 9-11)  на 2 этаже корпуса № 13

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж умывальника | шт. | 1 |
|  | Демонтаж унитаза | шт. | 2 |
|  | Демонтаж деревянного наличника | п.м | 14,0 |
|  | Демонтаж деревянного дверного блока ширина 600 х высота 1900 мм | шт. | 3 |
|  | Демонтаж деревянного оконного блока высота 1800 мм х ширина 900 мм | шт. | 1 |
|  | Демонтаж кирпичной перегородки толщиной 160 мм | м² | 12,0 |
|  | Демонтаж светильников люминесцентных | шт. | 5 |
|  | Демонтаж керамической напольной плитки | м² | 11,0 |
|  | Демонтаж керамической стеновой плитки | м² | 46,0 |
|  | Расчистка стен от старой водоэмульсионной краски | м² | 2,5 |
|  | Демонтаж чугунного радиатора (6 секций) | шт. | 1 |
|  | Демонтаж чугунной канализационной трубы Ø 100 мм | п.м | 1,4 |
|  | Демонтаж трубы PP Ø 20 мм | п.м | 1,5 |
|  | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м² | 11,0 |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |
|  | Устройство пола цементно-песчаной смесью (ГОСТ 31189-2015) по сетке (сетка сварная дорожная, размер ячейки не более 50х50мм, толщина проволоки не менее 3 мм) толщиной 50 мм | м² | 11,0 |
|  | Обработка стен антигрибковым составом | м² | 2,5 |
|  | Обработка стен бетоконтактом | м² | 20,0 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен толщиной намета до 10 мм | м² | 57,0 |
|  | Устройство перегородок из влагостойкого ГКЛ (ГОСТ 6266-97) в 2 слоя на металлическом каркасе ПН-6, ПС-6 (профиль стоечный, стальной, оцинкованный, марка ПС – 6, сечение 100х50мм толщина стали не менее 0,55 мм длина профиля 3 м; профиль направляющий, стальной, оцинкованный, марка ПН – 6, сечение 100х40мм толщина стали не менее 0,55 мм, длина 3 м) с утеплением толщиной 100 мм | м² | 14,0 |
|  | Установка деревянных дверных блоков (ГОСТ 475-2016) в перегородки из ГКЛ (дверное полотно с коробкой - цветовая гамма-шпон дуба) с замками и ручками (цветовая гамма - «золото»), с порогом: ширина 600 х высота 2000 мм | шт. | 3 |
|  | Установка деревянных наличников (цветовая гамма-шпон дуба) | п.м | 14,0 |
|  | Установка оконного блока из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013) - цвет профиля-белый, толщиной не менее 60 мм, 3-х или 5-ти камерный. Стеклопакет не менее 2- х камерного, не менее 32 мм с прозрачным стеклом; тип створки - поворотно-откидная с ручкой и фурнитурой. Высота 1800 мм х ширина 900 мм, с устройством откосов (внутренних – цвет - белый) и отливов (цвет - белый) | шт. | 1 |
|  | Установка подоконника из ПВХ с заглушками (2 шт.), ширина 300 мм х длина 1000 мм, цвет - белый | шт. | 1 |
|  | Грунтование поверхности пола | м² | 11,0 |
|  | Устройство гидроизоляции на латексной основе «Флэхендихт» (или эквивалент). Высота примыкания к стене не менее 200 мм Гидроизоляция на латексной основе Температура воздушной среды при нанесении: от +5 ºС до + 25 ºС Время сушки: (при +20ºС и 50 % влажности воздуха) между нанесением слоёв не менее 3 ч, перед укладкой плитки не менее 12 ч; Термостойкость после высыхания: от -20ºС до + 80ºС | м² | 15,6 |
|  | Устройство напольной плитки (плитка напольная (ГОСТ 6787-2001) керамический гранит светло-бежевых тонов не менее 300х300 мм и не более 305х305мм, толщина не менее 9 мм, рисунок под мрамор, тип поверхности - полированная) с затиркой швов | м² | 11,0 |
|  | Устройство стеновой плитки на высоту 2,8 м (керамическая стеновая плитка (ГОСТ 6141-91) светло-бежевых тонов размер 20х30 см, толщина не менее 7 мм, рисунок под мрамор, тип поверхности – глянцевая) с затиркой швов | м² | 67,0 |
|  | Устройство плиточного уголка (в цвет стеновой плитки) | п.м | 19,0 |
|  | Установка столешницы из МДФ (ширина 600 мм х длина 1500 мм, толщина от 28 мм до 30 мм, под цвет стеновой плитки) | шт. | 1 |
|  | Установка плинтуса ПВХ для столешницы (в цвет столешницы, единая цветовая гамма с столешницей) | п.м | 2,7 |
|  | Установка комплектующих для плинтуса столешницы (в цвет столешницы, единая цветовая гамма с столешницей) заглушек внутренний угол | шт. | 2 2 |
|  | Установка зеркала (высота 800 мм, длина 1200 мм, толщина не менее 4 мм и не более 6 мм, в комплекте с креплением) | шт. | 1 |
|  | Устройство подвесного потолка (ГОСТ 53298-2009) «Армстронг» тип «Байкал» (или эквивалент) на металлическом каркасе. Показатель звукоизоляции составляет более 30Дб, а звукопоглощения – более 0,40 alfa w, размеры плиты не менее 600х600х12 мм. Светоотражение более 75% Теплопроводность: не мене 0,06 Вт/мºС. Влагостойкость более 80% RH. Класс пожарной опасности: не более КМ1(Г1-слабогорючие, В1- трудновоспламеняемые, Д1- малая дымообразующая способность, Т1- малоопасные по токсичности продуктов горения, РП1-нераспространяющие пламя по поверхности). Цвет белый | м² | 11,0 |
|  | Шпаклевка, грунтовка откосов, с дальнейшей окраской вододисперсионной краской за 2 раза, с колеровкой в светлых тонах | м² | 1,2 |
|  | Устройство малярного уголка | п.м | 5,0 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Монтаж врезного умывальника длина не менее 500 мм не более 515 мм х ширина не менее 400 мм не более 415 мм, цвет белый, с отверстием (монтажный комплект), ГОСТ30493-96 | шт. | 1 |
|  | Монтаж смесителя однорычажного в комплекте с керамическим затвором с гибкой подводкой длиной не менее 0,35м и не более 0,5м, Рн-0,63Мпа, температура +5…+75˚, материал латунь, ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 |
|  | Монтаж унитаза компакт с косым выпуском, длина 680мм ширина 370 высота 780, в комплекте с бачком и пластиковым сиденьем, запорной арматурой, цвет белый (монтажный комплект), ГОСТ30493-96 | шт. | 2 |
|  | Прокладка напорных полипропиленовых труб Firat РР (или эквивалент) диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², tmax-90С˚, толщ. ст. 4,2 мм, ГОСТ 32415-2013 | м. | 2 |
|  | Монтаж тройника комбинированного РР-R наружняя резьба на 90о для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 4 |
|  | Монтаж тройника РР-R на 90о для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 3 |
|  | Монтаж клипс для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 4 |
|  | Монтаж муфты РР-R для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2 |
|  | Монтаж муфты РР-R с наружней резьбой для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2 |
|  | Монтаж крана шарового SТС (или эквивалент) соединение муфтовое диам. 15мм, tmax-150Со, Рном-15бар, латунь, класс герметичности «А», ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 |
|  | Монтаж гибкой подводки для воды L=0,5 м: М1/2 – Н1/2 М10 – Н1/2 | шт. | 2 2 |
|  | Прокладка безнапорных полипропиленовых труб ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | м. | 5 |
|  | Прокладка безнапорных полипропиленовых труб ПВХ диам. 110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95Co ГОСТ 51613-2000 | м. | 12 |
|  | Монтаж отвода 45о ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 4 |
|  | Монтаж тройника косого ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 1 |
|  | Монтаж перехода ПВХ диам.110ммх50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 1 |
|  | Монтаж тройника ПВХ 110х110х110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 2 |
|  | Монтаж отвода 45о ПВХ диам. 110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 6 |
|  | Монтаж биметаллического радиатора отопления «Ogint» (или эквивалент) РВС L=560, межосевое расстояние 500 мм, раб. давление до 20кгс/м², тепловой поток 2,34 кВт, глубина 95мм, (монтажный комплект) ГОСТ 31311-2005 | шт. | 1 |
| Вентиляционные работы Приточно-вытяжная система |  |  |  |
|  | Монтаж воздуховода гибкого фольгированного серии АЛ (или эквивалент), диам. не более 102 мм не менее 100 мм, толщина не менее 42 мкм, t= от -30 до +130Со, Рнаг=2500Па, Рвсас=500Па, скорость потока 30 м/с, ГОСТ 22270-76 | м | 4 |
|  | Монтаж хомута червячного металлического, от 100 до120мм | шт. | 3 |
|  | Монтаж диффузора потолочного ВЕНТС (или эквивалент), диаметр внутреннего соединения не менее 100 мм не более 110 мм, внешний диаметр не менее 140 мм не более 145 мм, ГОСТ 32548-2013 | шт. | 2 |
|  | Монтаж вентилятора канального Soler & Palau TD160/100N (или эквивалент), производительность не менее 180 м3/ч, W=20Вт, Р=105Па, скорость вращения не менее 2500 об/мин, IP не менее 44, tраб=от -20 до +40 С˚, уровень шума не более 24 дБ, ГОСТ 10616-2015 | шт. | 1 |
| Электротехнические работы |  |  |  |
|  | Монтаж встраиваемых светодиодных светильников для потолков «Армстронг». Размер: длина 595мм х ширина 595 мм. Мощность 4х18 Вт. Призма IP20. Цветовой оттенок 4000К. Световой поток 3000лм. | шт. | 4 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012, в гофрированной трубе диам. 20мм по потолку и за гипсокартоном | м | 60 |
|  | Монтаж клипс держателей пластиковых с защелкой для крепления труб диам. 20мм, цвет серый | шт. | 100 |
|  | Монтаж электросушилки для рук Neoclima NHD-2.0 (или эквивалент), мощность 2кВт, напряжение 220-240В длина не более 240 мм х ширина не более 230 мм х глубина не более 240 мм, ГОСТ 25178-82 | шт. | 1 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х2,5 мм² ГОСТ 31996-2012, в гофрированной трубе диам. 20мм по потолку и за гипсокартоном | м | 45 |
|  | Монтаж врезного выключателя 1-но клавишного с рамкой с/п и подрозетником, цвет белый | шт. | 1 |
|  | Монтаж врезного 2-х клавишного выключателя с рамкой с/п и подрозетником, цвет белый | шт. | 1 |
|  | Монтаж хомута для кабеля толщина 3мм х длина 250мм | шт. | 100 |
|  | Монтаж распаечных коробок длина 100мм х ширина 100мм х глубина 50мм с сальниками | шт. | 4 |
|  | Монтаж автоматических выключателей Legrand DX 1Р 10А (или эквивалент) (класс срабатывания С, отключающая способность 6ка) на Din-рейку ГОСТ Р 50345-99 | шт. | 1 |
|  | Монтаж автоматических выключателей Legrand DX 1Р 16А (или эквивалент) (класс срабатывания С, отключающая способность 6ка) на Din-рейку, ГОСТ Р 50345-99 | шт. | 1 |
|  | Присоединение кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012 к зажимам | шт. | 38 |

Ремонтные работы в коридоре (в осях А-В, 6-18) на 3 этаже корпуса № 13

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж светильников люминесцентных 2-х ламповых | шт. | 16 |
|  | Демонтаж подвесного потолка в деревянном каракасе | м² | 100,0 |
|  | Демонтаж кабель канала 60х100 мм 20х40 мм | п.м | 12 28 |
|  | Демонтаж деревянного наличника | п.м | 130,0 |
|  | Демонтаж дверного блока ширина 600 мм х высота 2000 мм ширина 900 мм х высота 2000 мм | шт. | 13 2 |
|  | Демонтаж деревянного плинтуса | п.м | 98,0 |
|  | Демонтаж линолеума | м² | 109,0 |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |
|  | Установка деревянных дверных блоков (ГОСТ 475-2016) в кирпичную стену (дверное полотно с коробкой - цветовая гамма-шпон дуба) с замками и ручками (цветовая гамма - «золото»), с порогом: ширина 600 мм х высота 2000 мм ширина 900 мм х высота 2000 мм | шт. | 2 12 |
|  | Установка противопожарного металлического дверного полотна (ГОСТ 57327-2016) с коробкой (класс огнестойкости не ниже EI 30, с врезным замком и комплектом ключей в количестве 5 шт., ручкой, наличниками, с порогом) 900х2000 мм | шт. | 1 |
|  | Установка деревянных наличников (цветовая гамма-шпон дуба) | п.м | 135,0 |
|  | Устройство пола из самовыравнивающейся смеси (ГОСТ 31358-2007) толщиной не менее 5 мм Смесь самовыравнивающаяся Vetonit 3000 (или эквивалент) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет: серый Водостойкость: водостойкий Вяжущее специальные цементы: Наполнитель тонкомолотый мрамор Фракция наполнителя менее 0,3 мм Прочность на сжатие более 20 МПа Прочность на изгиб более 5 МПа Сцепление с бетоном более 1 МПа Износостойкость к нагрузке качения стального колеса под покрытием (EN13813) класс RWFC 350 - рекомендован для офисов Усадка менее 0,8 мм/м Количество воды затворения 0,26-0,28 л/кг Растекаемость раствора (кольцо d=68 мм, h=35 мм) 235-270 мм Время использования: не более 30 минут Время нанесения следующего слоя, не ранее чем через 24 часа Можно ходить через 3-4 часа Укладка покрытий через 1-3 суток Группа горючести (ГОСТ 30244-94) НГ (негорючий) | м² | 109,0 |
|  | Устройство малярного уголка | п.м | 74,0 |
|  | Шпаклевка, грунтовка стен, оклейка стеклообоями (рогожка средняя) с дальнейшей окраской вододисперсионной краской за 2 раза, с колеровкой в светлых тонах | м² | 197,0 |
|  | Шпаклевка, грунтовка откосов, с дальнейшей окраской вододисперсионной краской за 2 раза, с колеровкой в светлых тонах | м² | 15,0 |
|  | Устройство покрытий пола из коммерческого гомогенного линолеума на клее со сваркой швов Материал: Линолеум «Таrkett» (или эквивалент) цвет – светло-серый Класс применения: не менее 34/43 Толщина покрытия общая, мм (ГОСТ 11529-2016): не менее 2 Толщина рабочего слоя, мм: не менее или равно 2 Ширина, м: не менее 2 Форма поставки: рулон Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529): не менее 2,7 Дополнительное защитное покрытие: PUR Класс пожарной опасности (ФЗ-123):КМ 2 Безопасность материала (сертификаты): да Устойчивость к воздействию влаги: устойчиво Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581): высокая Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918): высокая Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987): устойчиво Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01):да Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2):T Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1): не более 0,1 Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529): 0,4 Электростатические характеристики, кВ (EN 1815): не более 2 | м² | 109,0 |
|  | Установка плинтуса из ПВХ (цвет - светло-серый, единая цветовая гамма с линолеумом), высота от 53 до 57 мм, ширина от 21 до 25 мм | п.м | 98,0 |
|  | Установка углов, заглушек и соединителей (цвет - светло-серый, единая цветовая гамма с линолеумом) внутренний угол наружный угол заглушки соединители | шт. | 9 2 56 27 |
|  | Устройство подвесного потолка (ГОСТ 53298-2009) «Армстронг» тип «Байкал» (или эквивалент) на металлическом каркасе. Показатель звукоизоляции составляет более 30Дб, а звукопоглощения – более 0,40 alfa w, размеры плиты не менее 600х600х12 мм. Светоотражение более 75% Теплопроводность: не менее 0,06 Вт/мºС. Влагостойкость более 80% RH. Класс пожарной опасности: не более КМ1(Г1-слабогорючие, В1- трудновоспламеняемые, Д1- малая дымообразующая способность, Т1- малоопасные по токсичности продуктов горения, РП1-нераспространяющие пламя по поверхности). Цвет белый | м² | 100,0 |
| Электротехнические работы |  |  |  |
|  | Монтаж встраиваемых светодиодных светильников для потолков «Армстронг». Размер: длина 595мм х ширина 595 мм. Мощность 4х18 Вт. Призма IP20. Цветовой оттенок 4000К. Световой поток 3000лм. | шт. | 16 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012, в гофрированной трубе диам. 20мм по потолку и за гипсокартоном | м | 120 |
|  | Монтаж клипс держателей пластиковых с защелкой для крепления труб диам. 20мм, цвет серый | шт. | 80 |
|  | Монтаж хомута для кабеля толщина 3мм х длина 250мм | шт. | 100 |
|  | Монтаж распаечных коробок длина 100мм х ширина 100мм х глубина 50мм с сальниками | шт. | 16 |
|  | Монтаж врезного 2-х клавишного выключателя с рамкой с/п и подрозетником, цвет белый | шт. | 2 |
|  | Присоединение кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х1,5 мм², ГОСТ 31996-2012 к зажимам | шт. | 140 |

Ремонтные работы в женском туалете (в осях А-Б, 13-15) на 3 этаже корпуса № 13

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж умывальника | шт. | 1 |
|  | Демонтаж унитаза | шт. | 2 |
|  | Демонтаж деревянного наличника | п.м | 15,0 |
|  | Демонтаж деревянного дверного блока ширина 600 мм х высота 1800 мм | шт. | 3 |
|  | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
|  | Демонтаж светильников люминесцентных 2-х ламповых | шт. | 1 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт. | 4 |
|  | Демонтаж керамической стеновой плитки | м² | 34,0 |
|  | Демонтаж керамической напольной плитки | м² | 6,5 |
|  | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м² | 6,5 |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |
|  | Обработка стен бетоконтактом | м² | 14,0 |
|  | Установка деревянных дверных блоков (ГОСТ 475-2016) в кирпичную стену (дверное полотно с коробкой - цветовая гамма-шпон дуба) с замками и ручками (цветовая гамма - «золото»), с порогом: ширина 600 мм х высота 2000 мм | шт. | 3 |
|  | Установка деревянных наличников (цветовая гамма-шпон дуба) | п.м | 14,0 |
|  | Устройство пола цементно-песчаной смесью (ГОСТ 31189-2015) по сетке (сетка сварная дорожная, размер ячейки не более 50х50мм, толщина проволоки не менее 3 мм) толщиной 50 мм | м² | 6,5 |
|  | Грунтование поверхности пола | м² | 6,5 |
|  | Устройство гидроизоляции на латексной основе «Флэхендихт» (или эквивалент). Высота примыкания к стене не менее 200 мм Гидроизоляция на латексной основе Температура воздушной среды при нанесении: от +5 ºС до + 25 ºС Время сушки: (при +20ºС и 50 % влажности воздуха) между нанесением слоёв не менее 3 ч, перед укладкой плитки не менее 12 ч; Термостойкость после высыхания: от -20ºС до + 80ºС | м² | 9,2 |
|  | Устройство напольной плитки (плитка напольная (ГОСТ 6787-2001) керамический гранит светло-бежевых тонов не менее 300х300 мм и не более 305х305мм, толщина не менее 9 мм, рисунок под мрамор, тип поверхности - полированная) с затиркой швов | м² | 6,5 |
|  | Устройство стеновой плитки на высоту 2,8 м (керамическая стеновая плитка (ГОСТ 6141-91) светло-бежевых тонов размер 20х30 см, толщина не менее 7 мм, рисунок под мрамор, тип поверхности – глянцевая) с затиркой швов | м² | 46,0 |
|  | Установка плиточного уголка (в цвет стеновой плитки) | п.м | 14,0 |
|  | Установка столешницы из МДФ (ширина 600 мм х длина 1700 мм, толщина от 28 мм до 30 мм, под цвет стеновой плитки) | шт. | 1 |
|  | Установка плинтуса ПВХ для столешницы (в цвет столешницы, единая цветовая гамма с столешницей) | п.м | 2,9 |
|  | Установка комплектующих для плинтуса столешницы (в цвет плинтуса, единая цветовая гамма с столешницей) заглушек внутренний угол | шт. | 2 2 |
|  | Установка зеркала (высота 800 мм, длина 1200 мм, толщина не менее 4 мм и не более 6 мм, в комплекте с креплением) | шт. | 1 |
|  | Устройство подвесного потолка (ГОСТ 53298-2009) «Армстронг» тип «Байкал» (или эквивалент) на металлическом каркасе. Показатель звукоизоляции составляет более 30Дб, а звукопоглощения – более 0,40 alfa w, размеры плиты не менее 600х600х12 мм. Светоотражение более 75% Теплопроводность: не менее 0,06 Вт/мºС. Влагостойкость более 80% RH. Класс пожарной опасности: не более КМ1(Г1-слабогорючие, В1- трудновоспламеняемые, Д1- малая дымообразующая способность, Т1- малоопасные по токсичности продуктов горения, РП1-нераспространяющие пламя по поверхности). Цвет белый | м² | 6,5 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Монтаж врезного умывальника длина не менее 500 мм не более 515 мм х ширина не менее 400 мм не более 415 мм, цвет белый, с отверстием (монтажный комплект), ГОСТ30493-96 | шт. | 2 |
|  | Монтаж смесителя однорычажного в комплекте с керамическим затвором с гибкой подводкой длиной не менее 0,35м и не более 0,5м, Рн-0,63Мпа, температура +5…+75˚, материал латунь, ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 |
|  | Монтаж унитаза компакт с косым выпуском, длина 680мм ширина 370 высота 780, в комплекте с бачком и пластиковым сиденьем, запорной арматурой, цвет белый (монтажный комплект), ГОСТ30493-96 | шт. | 2 |
|  | Прокладка напорных полипропиленовых труб Firat РР (или эквивалент) диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², tmax-90С˚, толщ. ст. 4,2мм, ГОСТ 32415-2013 | м. | 3 |
|  | Монтаж отвода РР-R на 90о для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 6 |
|  | Монтаж тройника комбинированного РР-R наружняя резьба на 90о для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 4 |
|  | Монтаж тройника РР-R на 90о для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 3 |
|  | Монтаж клипс для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 10 |
|  | Монтаж муфты РР-R для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 4 |
|  | Монтаж крана шарового SТС (или эквивалент) соединение муфтовое диам. 15мм, tmax-150Со, Рном-15бар, латунь, класс герметичности «А», ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 |
|  | Монтаж гибкой подводки для воды L=0,5 м: М1/2 – Н1/2 | шт. | 2 |
|  | Прокладка безнапорных полипропиленовых труб ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚ ГОСТ 51613-2000 | м. | 2 |
|  | Прокладка безнапорных полипропиленовых труб ПВХ диам. 110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | м. | 6 |
|  | Монтаж отвода 45о ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 6 |
|  | Монтаж тройника косого ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 1 |
|  | Монтаж перехода ПВХ диам.110ммх50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 1 |
|  | Монтаж ревизии ПВХ диам.110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 1 |
|  | Монтаж тройника ПВХ 110х110х110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 1 |
|  | Монтаж отвода 45о ПВХ диам. 110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95C˚, ГОСТ 51613-2000 | шт. | 2 |
|  | Монтаж заглушки ПВХ диам. 110мм | шт. | 1 |
| Вентиляционные работы Приточно-вытяжная система |  |  |  |
|  | Монтаж воздуховода гибкого фольгированного серии АЛ (или эквивалент), диам. не более 102 мм не менее 100 мм, толщина не менее 42 мкм, t= от -30 до +130Со, Рнаг=2500Па, Рвсас=500Па, скорость потока 30 м/с, ГОСТ 22270-76 | м | 3 |
|  | Монтаж хомута червячного металлического, от 100 до120мм | шт. | 3 |
|  | Монтаж диффузора потолочного ВЕНТС (или эквивалент), диаметр внутреннего соединения не менее 100 мм не более 110 мм, внешний диаметр не менее 140 мм не более 145 мм, ГОСТ 32548-2013 | шт. | 1 |
|  | Монтаж вентилятора канального Soler & Palau TD160/100N (или эквивалент), производительность не менее 180 м3/ч, W=20Вт, Р=105Па, скорость вращения не менее 2500 об/мин, IP не менее 44, tраб=от -20 до +40 С˚, уровень шума не более 24 дБ, ГОСТ 10616-2015 | шт. | 1 |
| Электротехнические работы |  |  |  |
|  | Монтаж встраиваемых светодиодных светильников для потолков «Армстронг». Размер: длина 595мм х ширина 595 мм. Мощность 4х18 Вт. Призма IP20. Цветовой оттенок 4000К. Световой поток 3000лм. | шт. | 2 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012, в гофрированной трубе диам. 20мм по потолку и за гипсокартоном | м | 70 |
|  | Монтаж клипс держателей пластиковых с защелкой для крепления труб диам. 20мм, цвет серый | шт. | 40 |
|  | Монтаж электросушилки для рук Neoclima NHD-2.0 (или эквивалент), мощность 2кВт, напряжение 220-240В длина не более 240 мм х ширина не более 230 мм х глубина не более 240 мм, ГОСТ 25178-82 | шт. | 1 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х2,5 мм² ГОСТ 31996-2012, в гофрированной трубе диам. 20мм по потолку и за гипсокартоном | м | 50 |
|  | Монтаж врезного выключателя 1-но клавишного с рамкой с/п и подрозетником, цвет белый | шт. | 1 |
|  | Монтаж врезного 2-х клавишного выключателя с рамкой с/п и подрозетником, цвет белый | шт. | 1 |
|  | Монтаж хомута для кабеля толщина 3мм х длина 250мм | шт. | 100 |
|  | Монтаж распаечных коробок длина 100мм х ширина 100мм х глубина 50мм с сальниками | шт. | 2 |
|  | Монтаж автоматических выключателей Legrand DX 1Р 10А (или эквивалент) (класс срабатывания С, отключающая способность 6ка) на Din-рейку ГОСТ Р 50345-99 | шт. | 1 |
|  | Монтаж автоматических выключателей Legrand DX 1Р 16А (или эквивалент) (класс срабатывания С, отключающая способность 6ка) на Din-рейку ГОСТ Р 50345-99 | шт. | 1 |
|  | Присоединение кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012 к зажимам | шт. | 34 |

Ремонтные работы в мужском туалете (в осях А-Б, 13-15) на 3 этаже корпуса № 13

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж умывальника | шт. | 1 |
|  | Демонтаж унитаза | шт. | 1 |
|  | Демонтаж писсуара | шт. | 1 |
|  | Демонтаж металлической трубы Ø 15 мм Ø 20 мм | п.м | 12 3 |
|  | Демонтаж канализационной трубы из ПВХ Ø 50 мм | п.м | 2,5 |
|  | Демонтаж чугунной канализационной трубы Ø 50 мм | п.м | 2,0 |
|  | Демонтаж деревянного наличника | п.м | 9,6 |
|  | Демонтаж деревянного дверного блока ширина 600 х высота 1900 мм | шт. | 2 |
|  | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт. | 3 |
|  | Демонтаж керамической напольной плитки | м² | 6,5 |
|  | Демонтаж керамической стеновой плитки | м² | 32,0 |
|  | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м² | 6,5 |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |
|  | Обработка стен бетоконтактом | м² | 13,0 |
|  | Установка деревянных дверных блоков (ГОСТ 475-2016) в кирпичную стену (дверное полотно с коробкой - цветовая гамма-шпон дуба) с замками и ручками (цветовая гамма - «золото»), с порогом: ширина 600 х высота 2000 мм | шт. | 2 |
|  | Установка деревянных наличников (цветовая гамма-шпон дуба) | п.м | 10,0 |
|  | Устройство пола цементно-песчаной смесью (ГОСТ 31189-2015) по сетке (сетка сварная дорожная, размер ячейки не более 50х50мм, толщина проволоки не менее 3 мм) толщиной 50 мм | м² | 6,5 |
|  | Грунтование поверхности пола | м² | 6,5 |
|  | Устройство гидроизоляции на латексной основе «Флэхендихт» (или эквивалент). Высота примыкания к стене не менее 200 мм Гидроизоляция на латексной основе Температура воздушной среды при нанесении: от +5 ºС до + 25 ºС Время сушки: (при +20ºС и 50 % влажности воздуха) между нанесением слоёв не менее 3 ч, перед укладкой плитки не менее 12 ч; Термостойкость после высыхания: от -20ºС до + 80ºС | м² | 9,4 |
|  | Устройство стеновой плитки на высоту 2,8 м (керамическая стеновая плитка светло-бежевых тонов 20х30 см, толщина 7 мм) с затиркой швов | м² | 48,0 |
|  | Устройство напольной плитки (плитка напольная керамический гранит светло-бежевых тонов 30х30 см, толщина 9 мм) с затиркой швов | м² | 6,5 |
|  | Установка плиточного уголка (в цвет стеновой плитки) | п.м | 14,0 |
|  | Установка зеркала (высота 800 мм, длина 1200 мм, толщина не менее 4 мм и не более 6 мм, в комплекте с креплением) | шт. | 1 |
|  | Устройство подвесного потолка (ГОСТ 53298-2009) «Армстронг» тип «Байкал» (или эквивалент) на металлическом каркасе. Показатель звукоизоляции составляет более 30Дб, а звукопоглощения – более 0,40 alfa w, размеры плиты не менее 600х600х12 мм. Светоотражение более 75% Теплопроводность: не менее 0,06 Вт/мºС. Влагостойкость более 80% RH. Класс пожарной опасности: не более КМ1(Г1-слабогорючие, В1- трудновоспламеняемые, Д1- малая дымообразующая способность, Т1- малоопасные по токсичности продуктов горения, РП1-нераспространяющие пламя по поверхности). Цвет белый | м² | 6,5 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Монтаж врезного умывальника длина не менее 500 мм не более 515 мм х ширина не менее 400 мм не более 415 мм, цвет белый, с отверстием (монтажный комплект), ГОСТ30493-96 | шт. | 2 |
|  | Монтаж смесителя однорычажного в комплекте с керамическим затвором с гибкой подводкой длиной не менее 0,35м и не более 0,5м, Рн-0,63Мпа, температура +5…+75˚, материал латунь, ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 |
|  | Монтаж унитаза компакт с косым выпуском, длина 680мм ширина 370 высота 780, в комплекте с бачком и пластиковым сиденьем, запорной арматурой, цвет белый (монтажный комплект), ГОСТ30493-96 | шт. | 1 |
|  | Монтаж писсуара настенного ширина 400/450мм, глубина 300/315мм, высота 650/670мм, с сифоном и смывным устройством, цвет белый, (монтажный комплект), ГОСТ30493-96 | шт. | 1 |
|  | Прокладка напорных полипропиленовых труб Firat РР (или эквивалент) диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², tmax-90С˚, толщ. ст. 4,2мм, ГОСТ 32415-2013 | м. | 12 |
|  | Монтаж отвода РР-R на 90о для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 12 |
|  | Монтаж тройника комбинированного РР-R наружняя резьба на 90о для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 6 |
|  | Монтаж тройника РР-R на 90о для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 3 |
|  | Монтаж клипс для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 20 |
|  | Монтаж муфты РР-R для напорных полипропиленовых труб диам. 20мм, давление не менее 20 кгс/м², ГОСТ 32415-2013 | шт. | 8 |
|  | Монтаж крана шарового SТС (или эквивалент) соединение муфтовое диам. 15мм, tmax-150Со, Рном-15бар, латунь, класс герметичности «А» ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 |
|  | Монтаж гибкой подводки для воды L=0,5 м: М1/2 – Н1/2 | шт. | 2 |
|  | Прокладка безнапорных полипропиленовых труб ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95Co ГОСТ 51613-2000 | м. | 12 |
|  | Прокладка безнапорных полипропиленовых труб ПВХ диам. 110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95Co ГОСТ 51613-2000 | м. | 10 |
|  | Монтаж отвода 45о ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95Co ГОСТ 51613-2000 | шт. | 6 |
|  | Монтаж тройника косого ПВХ диам. 50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95Co ГОСТ 51613-2000 | шт. | 3 |
|  | Монтаж перехода ПВХ диам.110ммх50мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95Co ГОСТ 51613-2000 | шт. | 2 |
|  | Монтаж тройника ПВХ 110х110х110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95Co ГОСТ 51613-2000 | шт. | 2 |
|  | Монтаж отвода 45о ПВХ диам. 110мм, толщина стенки 1,8мм, tmax=95Co ГОСТ 51613-2000 | шт. | 1 |
|  | Монтаж заглушки ПВХ диам. 110мм ГОСТ 51613-2000 | шт. | 1 |
| Вентиляционные работы Приточно-вытяжная система |  |  |  |
|  | Монтаж воздуховода гибкого фольгированного серии АЛ (или эквивалент), диам. не более 102 мм не менее 100 мм, толщина не менее 42 мкм, t= от -30 до +130Со, Рнаг=2500Па, Рвсас=500Па, скорость потока 30 м/с, ГОСТ 22270-76 | м | 3 |
|  | Монтаж хомута червячного металлического, от 100 до120мм | шт. | 3 |
|  | Монтаж диффузора потолочного ВЕНТС (или эквивалент), диаметр внутреннего соединения не менее 100 мм не более 110 мм, внешний диаметр не менее 140 мм не более 145 мм, ГОСТ 32548-2013 | шт. | 1 |
|  | Монтаж вентилятора канального Soler & Palau TD160/100N (или эквивалент), производительность не менее 180 м3/ч, W=20Вт, Р=105Па, скорость вращения не менее 2500 об/мин, IP не менее 44, tраб=от -20 до +40 С˚, уровень шума не более 24 дБ, ГОСТ 10616-2015 | шт. | 1 |
| Электротехнические работы |  |  |  |
|  | Монтаж встраиваемых светодиодных светильников для потолков «Армстронг». Размер: длина 595мм х ширина 595 мм. Мощность 4х18 Вт. Призма IP20. Цветовой оттенок 4000К. Световой поток 3000лм. | шт. | 2 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012, в гофрированной трубе диам. 20мм по потолку и за гипсокартоном | м | 68 |
|  | Монтаж клипс держателей пластиковых с защелкой для крепления труб диам. 20мм, цвет серый | шт. | 60 |
|  | Монтаж электросушилки для рук Neoclima NHD-2.0 (или эквивалент), мощность 2кВт, напряжение 220-240В длина не более 240 мм х ширина не более 230 мм х глубина не более 240 мм, ГОСТ 25178-82 | шт. | 1 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х2,5 мм² ГОСТ 31996-2012, в гофрированной трубе диам. 20мм по потолку и за гипсокартоном | м | 54 |
|  | Монтаж врезного 1-но клавишного выключателя с рамкой с/п и подрозетником, цвет белый | шт. | 1 |
|  | Монтаж врезного 2-х клавишного выключателя с рамкой с/п и подрозетником, цвет белый | шт. | 1 |
|  | Монтаж хомута для кабеля толщина 3мм х длина 250мм | шт. | 100 |
|  | Монтаж распаечных коробок длина 100мм х ширина 100мм х глубина 50мм с сальниками | шт. | 3 |
|  | Монтаж автоматических выключателей Legrand DX 1Р 10А (или эквивалент) (класс срабатывания С, отключающая способность 6ка) на Din-рейку ГОСТ Р 50345-99 | шт. | 1 |
|  | Монтаж автоматических выключателей Legrand DX 1Р 16А (или эквивалент) (класс срабатывания С, отключающая способность 6ка) на Din-рейку ГОСТ Р 50345-99 | шт. | 1 |
|  | Присоединение кабеля ВВГнг-LS (или эквивалент) 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012 к зажимам | шт. | 34 |